旅游厕所质量等级评定检查评分细则（试行）

说明：

1、本细则是对《旅游厕所质量等级的划分与评定》国家标准项目的具体细化和量化，旨在为厕所等级评定检查提供评分依据；

2、本细则满分为300分，实际检查评分达到180分以上可以评定一星级，195分以上可以评定二星级，215分以上可以评定为三星级，240分以上可以评定为四星级，270分以上可以评定为五星级；

3、本细则分数设置分为分档计分、累计计分和不分档计分三种（参见各项的说明），分档计分须是在所列各档中选择一档计分，累计计分是各小项所得分值之和。

《旅游厕所质量等级的划分与评定》检查评分表

| 序号 | 评定项目 | 计分方法与说明 | 大项分值栏 | 分项分值栏 | 自检单位记分栏 | 初检单位记分栏 | 评定单位记分栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设计与装修装饰 |  | 55 |  |  |  |  |
| 1.1 | 位置 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 基本合理 | 能找到,基本不影响景观,基本满足通风、采光需要 |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 | 合理 | 适当隐蔽但易于发现，不影响景观，便于通风、采光 |  | 4 |  |  |  |
| 1.1.3 | 很合理 | 隐蔽，方便发现和出入，且对景观具有衬托、点缀作用，通风、采光条件优良 |  | 6 |  |  |  |
| 1.2 | 建筑外观 | 累计计分 | 5 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 实用 | 仅满足使用需要，无美化装饰 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | 美观 | 外形观感良好 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.3 | 新颖 | 外形设计新颖别致 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.4 | 与环境协调 | 建筑风格与周边环境协调 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.5 | 有文化品位 | 建筑外形能体现民族、历史、地方或科学文化特色 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 建筑面积 | 分档计分（含门厅、管理房、储物间、设备间等所有室内建筑面积） | 10 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 20—29平方米 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.3.2 | 30—39平方米 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.3.3 | 40—59平方米 |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.3.4 | 60—79平方米 |  |  | 8 |  |  |  |
| 1.3.5 | 80平方米以上 |  |  | 10 |  |  |  |
| 1.4 | 每坑平均占有面积 | 分档计分（总建筑面积除以大便厕位数） | 5 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 2—2.5平方米 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.2 | 2.6—3.5平方米 |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.4.3 | 3.6平方米以上 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1.5 | 室内高度 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 3米以下 | 不含3米，净空高度 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.2 | 3米至少.39米 | 净空高度 |  | 2 |  |  |  |
| 1.5.3 | 3.4米至3.79米 |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.5.4 | 3.8米以上 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.6 | 外装修 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 一般 | 涂料或清水砖墙沟缝，外部整洁 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.2 | 较好 | 外墙面瓷砖或釉面砖贴面，色彩协调 |  | 2 |  |  |  |
| 1.6.3 | 高档 | 高档面砖或大理石贴面，并有装饰图案，华丽美观 |  | 3 |  |  |  |
| 1.7 | 室外绿化美化 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 一般 | 厕所前面有绿地或花坛 |  | 1 |  |  |  |
| 1.7.2 | 较好 | 厕所前面有大于厕所建筑面积的绿地、绿化带和造型 |  | 2 |  |  |  |
| 1.7.3 | 很好 | 绿地面积大于厕所建筑面积2倍以上，有假山、喷泉等造型装饰 |  | 3 |  |  |  |
| 1.8 | 室内地面和蹲台 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 防滑防腐地面瓷砖 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.8.2 | 防滑彩色淡雅标准地面瓷砖 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.8.3 | 高级抛光花岗岩、大理石或淡雅高级防滑地面瓷砖 |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.9 | 室内墙壁 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 一般装修 | 贴标准瓷面砖，高度不低于1.5，墙面干净 |  | 2 |  |  |  |
| 1.9.2 | 全面装修 | 贴瓷面砖到顶，墙面整洁美观 |  | 4 |  |  |  |
| 1.9.3 | 高档装修 | 抛光花岗岩、大理石或高级瓷面砖到顶，并有精美装饰，豪华，有特色 |  | 6 |  |  |  |
| 1.10 | 室内顶棚 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 喷涂 | 涂料喷涂 |  | 1 |  |  |  |
| 1.10.2 | 普通吊顶 | PVC板吊顶 |  | 2 |  |  |  |
| 1.10.3 | 防潮防腐材料吊顶 | 金属板吊顶 |  | 3 |  |  |  |
| 1.10.4 | 高级防潮防腐材料吊顶 | 高级金属板吊顶 |  | 4 |  |  |  |
| 1.11 | 室内装饰 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 1.11.1 | 一般 | 休息室、门厅或厕所内有装饰画或鲜花、盆景 |  | 1 |  |  |  |
| 1.11.2 | 较好 | 休息室、门厅和男女厕所均有装饰画或鲜花、盆景 |  | 2 |  |  |  |
| 1.11.3 | 全面高档 | 休息室和大、小便厕位前均有装饰画，休息室有干、鲜花和盆景 |  | 3 |  |  |  |
| 2 | 基础与配套 |  | 31 |  |  |  |  |
| 2.1 | 供水 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 有自来水或引水管供水 | 定时、限量或季节性供水，基本能满足清理厕所需要 |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.2 | 基本保证供水 | 供水全年和24小时不间断，基本满足冲厕、洗手需要 |  | 4 |  |  |  |
| 2.1.3 | 供水完全满足需要 | 水量充足，完全满足厕所随用随冲和洗手等需要 |  | 6 |  |  |  |
| 2.2 | 排水设施 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 排水管200毫米以下带水封 | 参考设计图纸 |  | 1 |  |  |  |
| 2.2.2 | 排水管200毫米以上带水封 | 参考设计图纸 |  | 2 |  |  |  |
| 2.2.3 | 免冲无排水 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2.3 | 室内地面排水设施 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 铸铁水封地漏 | 地面无积水 |  | 1 |  |  |  |
| 2.3.2 | 防腐塑料水封地漏 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.3.3 | 铜制或不锈钢水封地漏 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2.4 | 排污 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 自建小型排污系统 | 粪便、污物不得就近直接排放 |  | 2 |  |  |  |
| 2.4.2 | 接入市政排污管网排放 |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.4.3 | 污物经处理后达标排放 |  |  | 6 |  |  |  |
| 2.5 | 消防 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 自备消防器材 | 有干粉或泡沫灭火器且经检查有效 |  | 2 |  |  |  |
| 2.5.2 | 附近有消防水龙头接口并自备消防器材 |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.6 | 供电 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 供电 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.6.2 | 供电有保证 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.6.3 | 供电完全满足需要 | 有设备动力供电 |  | 3 |  |  |  |
| 2.7 | 气温调节 | 累计计分 | 6 |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 由市政统一供暖 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.7.2 | 自备供暖炉 | 管理人员自用煤、炭炉不计分 |  | 1 |  |  |  |
| 2.7.3 | 使用地热、太阳能、地膜板等设备采暖 | 要求效果良好，否则酌情计分 |  | 2 |  |  |  |
| 2.7.4 | 休息室有空调 | 要求正常运转，效果良好，否则酌情计分 |  | 1 |  |  |  |
| 2.7.5 | 男、女厕所和门厅、休息室均有空调 | 同上 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 基本设施与服务 |  | 27 |  |  |  |  |
| 3.1 | 厕所大门 | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 4平方米以下 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1.2 | 精美木门，塑钢、船舶板或其他高档材料门，有防蝇风帘 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 门厅 | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 4平方米以下 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2.2 | 4.1平方米以上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.3 | 休息室及休息设施 | 分档计分 | 8 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 10平方米以下并有休息椅凳 | 按使用面积计算，与管理房合用的酌情计分 |  | 2 |  |  |  |
| 3.3.2 | 10—15平方米,有沙发或靠背椅 | 专用休息室 |  | 4 |  |  |  |
| 3.3.3 | 10—15平方米,有沙发、小件寄存、公用电话等 |  |  | 6 |  |  |  |
| 3.3.4 | 15平方米以上，有沙发、寄存柜、公用电话、手机充电设备、影视设备 |  |  | 8 |  |  |  |
| 3.4 | 管理间 | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 6平方米以下 | 按使用面积计算 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4.2 | 6.1平方米以上 | 同上 |  | 2 |  |  |  |
| 3.5 | 拖布池（储物间） | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 2平方米以下 | 不暴露，各种清洁用具存放有序 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5.2 | 2平方米以上 | 无积水、无异味，余同上 |  | 2 |  |  |  |
| 3.6 | 通风采光 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 木窗、铁窗带窗纱，有自然排风孔，有天窗 | 采光系数小于8：1，缺项酌情计分 |  | 1 |  |  |  |
| 3.6.2 | 塑钢或铝合金玻璃窗，带窗纱，设强制排风设备，有天窗通风 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.6.3 | 塑钢或铝合金玻璃窗，带窗纱，设强制排风设备，冬季开闭天窗 | 采光系数大于8：1，缺项酌情计分 |  | 3 |  |  |  |
| 3.6.4 | 仿古高级木窗、塑钢或铝合金玻璃窗，带窗纱，设强制排风设备，顶部采光 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3.7 | 照明 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 普通照明灯 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.7.2 | 用节能灯、吸顶灯或日光灯 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.7.3 | 有艺术装饰灯、节能灯、壁灯、应急灯 |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.8 | 背景音乐与音响 | 累计计分 | 2 |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 休息室有音响 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.8.2 | 有背景音乐 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.9 | 挂衣物钩 | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 3.9.1 | 有客用挂衣物钩 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.9.2 | 每个坑位设有挂衣物钩 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 卫生设施与服务 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 洗手设施 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 带有延时开关水龙头标准洗手盆 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1.2 | 带有红外感应开关水龙头标准洗手盆 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.1.3 | 花岗岩、大理石台面红外感应豪华型洗手盆 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4.1.4 | 花岗岩、大理石台面红外感应豪华型洗手盆，提供冷热水，带吹风机 |  |  | 4 |  |  |  |
| 4.2 | 洗手皂液 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 有洗手皂 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2.2 | 有洗手液及洗手液器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.2.3 | 每个洗手盆配备一个感应式洗手液器 | 提供洗手液或消毒液 |  | 3 |  |  |  |
| 4.3 | 干手设施和用品 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 有烘手机或擦手纸 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3.2 | 有感应式烘手机 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.3.3 | 有感应式烘手机、擦手纸、擦手巾、面巾纸 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4.4 | 面镜 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 通片式或镜箱式 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4.2 | 通片独立式带灯光 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.4.3 | 独立式带侧镜、灯光或感应灯光 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4.5 | 除异味 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 燃香 | 要求基本无异味 |  | 1 |  |  |  |
| 4.5.2 | 设置香水散发器 | 要求无异味 |  | 2 |  |  |  |
| 4.5.3 | 男女厕所均设置香水散发器，或采用生物除臭剂 | 完全无异味 |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 大便设施与服务 |  | 28 |  |  |  |  |
| 5.1 | 大便器 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 隔臭便器或带尿档档制便器，男、女厕均有坐便器 | 大便器长600毫米以上，残疾人、老年人厕位坐便器合并计算 |  | 2 |  |  |  |
| 5.1.2 | 标准坐蹲位前冲式独立大便器，坐蹲位比例2：8 |  |  | 4 |  |  |  |
| 5.1.3 | 豪华坐蹲式独立大便器，坐蹲位比例3：7 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5.2 | 大便冲水设备 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 手动开关冲洗设备 | 状况、效果欠佳者酌情计分 |  | 2 |  |  |  |
| 5.2.2 | 脚动节水型或红外感应自动冲洗设备 |  |  | 4 |  |  |  |
| 5.2.3 | 红外感应节水型自动冲洗设备 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5.3 | 大便厕位面积 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 长1—1.2米,宽0.85—0.90米 | 隔板内尺寸，厕位面积不同者取平均值 |  | 2 |  |  |  |
| 5.3.2 | 长1.21—1.50米,宽0.91—1米 |  |  | 4 |  |  |  |
| 5.3.3 | 长1.51米,宽1.01米以上 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5.4 | 大便座蹲位隔板与门 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 木制材料,高1.8米以上 | 高度不够酌情计分 |  | 1 |  |  |  |
| 5.4.2 | 木制材料双面贴防水板、高1.8米以上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5.4.3 | 船舶板或其他高档材料、高1.8米以上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 5.5 | 大便位门显示器与应叫器 | 累计计分 | 3 |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 有制式显示器 | 采用内外开式 |  | 1 |  |  |  |
| 5.5.2 | 残疾人和老年人厕位配有应叫器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.5.3 | 其他厕位内配有应叫器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.6 | 手纸及手纸架 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 免费提供手纸 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.6.2 | 每个坑位备有手纸及手纸架 | 有架无纸降档计分 |  | 2 |  |  |  |
| 5.6.3 | 每个坑位备有高档手纸及手纸架 |  |  | 3 |  |  |  |
| 5.7 | 手纸筐 | 不分档 | 1 |  |  |  |  |
| 5.7.1 | 每个坑位设一个 | 大小颜色与坑位隔板颜色协调 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 小便设施与服务 |  | 16 |  |  |  |  |
| 6.1 | 小便器 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 瓷制标准式中半挂 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6.1.2 | 瓷制标准式大半挂 |  |  | 4 |  |  |  |
| 6.1.3 | 瓷制豪华型大半挂 |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.2 | 小便冲洗设备 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 手动延时开关冲洗 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6.2.2 | 红外感应节水型冲洗 |  |  | 4 |  |  |  |
| 6.3 | 小便站立间距 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 0.8米以下 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.3.2 | 0.8—1米 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6.3.3 | 1米以上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 6.4 | 小便站立隔板 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 木隔板，宽0.4米、高0.6米以上 | 有不符合项酌情计分 |  | 1 |  |  |  |
| 6.4.2 | 防火防烫塑料板或船舶板，宽0.6米、高0.8以上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6.4.3 | 高级船舶板或其他高级材料，宽0.8米，高1米 |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | 特殊人群及人性化设施与服务 |  | 32 |  |  |  |  |
| 7.1 | 男女厕所面积比 | 分档计分 | 3 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 等于5：5 | 男厕所建筑（使用）面积与女厕所建筑（使用）面积之比 |  | 1 |  |  |  |
| 7.1.2 | 5：5至4.5：5.5 |  |  | 2 |  |  |  |
| 7.1.3 | 4.5：5.5至4：6 |  |  | 3 |  |  |  |
| 7.2 | 男女厕位数量比 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 4：6以上 | 男厕大便厕位数与女厕厕位数之比 |  | 2 |  |  |  |
| 7.2.2 | 4：6以下 |  |  | 4 |  |  |  |
| 7.3 | 无障碍通道 | 不分档 | 5 |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 厕所出入口处有轮椅进出坡道，厕内无轮椅障碍 | 坡度、宽度、弯度有不足酌情计分 |  | 5 |  |  |  |
| 7.4 | 残疾人和老年人厕位 | 分档计分 | 10 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 男女厕所均设有带扶手架标准坐便器 | 厕门可内外开闭，外开时厕内面积不少于1.2×0.8米，内开时厕内面积不少于1.5×1.5米，有不符项酌情计分 |  | 3 |  |  |  |
| 7.4.2 | 男女厕所均设有带扶手架标准坐便器,位置合理,使用和出入方便 |  |  | 7 |  |  |  |
| 7.4.3 | 单间,内设带扶手豪华型坐便器、洗手和干手设施，出入、使用方便 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7.5 | 残疾人小便器 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 铁制扶手 | 符合残疾人使用要求 |  | 2 |  |  |  |
| 7.5.2 | 不锈钢扶手，出入、使用方便 |  |  | 4 |  |  |  |
| 7.6 | 儿童小便器 | 不分档 | 2 |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 有且高度、位置合理 |  |  | 2 |  |  |  |
| 7.7 | 婴儿服务 | 累计计分 | 4 |  |  |  |  |
| 7.7.1 | 女厕所内设有，长1米、宽0.8米以上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 7.7.2 | 提供托婴服务，专人负责 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 污物处理与环境保护 |  | 35 |  |  |  |  |
| 8.1 | 粪便和污物处理 | 分档计分 | 15 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 打包转运集中处理 |  |  | 5 |  |  |  |
| 8.1.2 | 有化粪池和接入市政管道排放 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8.1.3 | 使用生物分解等技术处理并进行水循利用和生产有机肥 | 缺项酌情计分 |  | 15 |  |  |  |
| 8.2 | 废气处理 | 不分档 | 5 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 对使用生和的分解等技术产生的废气进行处理 | 要达到无污染、无异味排放 |  | 5 |  |  |  |
| 8.3 | 免水冲 | 不分档 | 5 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 使用免水冲技术和设备 | 要达到基本无异味 |  | 5 |  |  |  |
| 8.4 | 卫生节水措施 | 分档计分 | 10 |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 设置宣传牌或提示标签 |  |  | 3 |  |  |  |
| 8.4.2 | 宣传牌、提示标签设置位置、数量合理，内容清楚，文字优美、生动、风趣 |  |  | 6 |  |  |  |
| 8.4.3 | 将卫生节水观念全面容入厕所建设、管理、服务中 | 全面检查，如厕所设计、技术和设备选用、管理维护等 |  | 10 |  |  |  |
| 9 | 信息设施与服务 |  | 10 |  |  |  |  |
| 9.1 | 厕所指路牌 | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 合理设置 | 无需设置时不要求 |  | 1 |  |  |  |
| 9.1.2 | 国标图形，高档精美，设置合理 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9.2 | 男女厕所标志 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 设置且易于发现和识别 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9.2.2 | 国标图形设置，位置合理 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9.2.3 | 国标图形设置，位置合理，制作精美 |  |  | 6 |  |  |  |
| 9.3 | 厕位类型标志 | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 残疾人、老年人厕位设置国标图形 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9.3.2 | 所有厕位均用国标图形设置，且制作精美 | 包括坐、蹲位标识，制作一般酌情计分 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 维护、管理与综合服务 |  | 50 |  |  |  |  |
| 10.1 | 保洁清理 | 分档计分 | 6 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 有保洁员定时清理 |  |  | 2 |  |  |  |
| 10.1.2 | 有保洁员随时清理 |  |  | 4 |  |  |  |
| 10.1.3 | 男、女厕按性别分设保洁员不间断清理 |  |  | 6 |  |  |  |
| 10.2 | 卫生状况 | 分档计分 | 15 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 较好 | 10项卫生标准中可以有2项不合格 |  | 5 |  |  |  |
| 10.2.2 | 好 | 10项卫生标准中可以有1项不合格 |  | 10 |  |  |  |
| 10.2.3 | 很好 | 10项卫生标准全部合格 |  | 15 |  |  |  |
| 10.3 | 设施设备状况 | 分档计分 | 10 |  |  |  |  |
| 10.3.1 | 完好率90%以上 | 完好设备数除以设备总数，实际检查有一项损坏即按第二档计分，有两项损坏按第一档计分，三项及三项以上损坏不计分 |  | 3 |  |  |  |
| 10.3.2 | 完好率95%以上 |  |  | 6 |  |  |  |
| 10.3.3 | 完好率100% |  |  | 10 |  |  |  |
| 10.4 | 管理制度 | 累计计分 | 8 |  |  |  |  |
| 10.4.1 | 管理制度健全 | 制定保洁员、管理员等责任制和工作守则、卫生和服务标准等制度，有一项计1分，最高计4分 |  | 4 |  |  |  |
| 10.4.2 | 管理制度健全、规范、有效 | 各项制度规定科学并得到有效实施，结合卫生、设备状况检查计分 |  | 4 |  |  |  |
| 10.5 | 开放时间 | 分档计分 | 5 |  |  |  |  |
| 10.5.1 | 白天开放 | 开放时间不少于12小时 |  | 2 |  |  |  |
| 10.5.2 | 24小时开放 | 夜间仍有人值守 |  | 5 |  |  |  |
| 10.6 | 物品寄存 | 分档计分 | 4 |  |  |  |  |
| 10.6.1 | 提供物品暂存柜 | 有柜门并中锁 |  | 2 |  |  |  |
| 10.6.2 | 管理人员收存保管 |  |  | 4 |  |  |  |
| 10.7 | 收费 | 分档计分 | 2 |  |  |  |  |
| 10.7.1 | 收费合理有据 | 无争议、无投诉 |  | 1 |  |  |  |
| 10.7.2 | 不收费 |  |  | 2 |  |  |  |
| 总 分 |  |  | 300 |  |  |  |  |